Smart Lock

โดย

นายนภันต์		เวชพร		รหัสนักศึกษา 65010508

นายธนธัส		พินธุ		รหัสนักศึกษา 65010409

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชา 01076107 CIRCUITS AND ELECTRONICS

และวิชา 01076108 CIRCUITS AND ELECTRONICS IN PRACTICE

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2565

บทที่1

บทนำ และหลักการ

แนวคิดและที่มาของปัญหา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เรามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ซึ่งการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การศึกษา  การค้นหาข้อมูล เป็นต้น จนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องปกติในสังคมปัจจุบัน และด้วยความที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง จึงได้มีการริเริ่มแนวคิด Internet of Thing  หรือ IoT  เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีทั้งหมดเข้าด้วยกัน

กลุ่มของเราจึงมีความสนใจในอุปกรณ์ IoT ประเภท สมาร์ทโฮม ([บ้านอัจฉริยะ) เป็นอย่างมาก อย่างที่ทราบกันดีในปัจจุบันอุปกรณ์สมาร์ทโฮมบางประเภทมีราคาค่อนข้างสูงในท้องตลาด เช่น ระบบป้องกันขโมย ประตูคีย์การ์ด เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูง เป็นต้น

จากการสืบค้นกลุ่มของเราสนใจที่อยากจะทำอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบป้องกันขโมย นั้นตือ smart lock ปัจจุบัน smart lock ที่ขายในท้องตลาดนั้นมีราคาค่อนข้างสูง ในช่วง 2500-10000 บาท ตามประสิทธิภาพ ความคงทน ของอุปกรณ์

ปัญหาตอนนี้คือ เราจะทำอย่างไรให้อุปกรณ์ของเราในงบประมาณ และทรัพยากรที่จำกัด ทำอุปกรณ์นี้ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เท่าราคาที่กล่าวไปข้างต้นได้ ?

แนวคิด

- คง Hardware เดิมเอาไว้ เพื่อให้ยากต่อการโจรกรรม (ใช้ระบบกลอนประตูเดิมที่ปลดล็อกด้วยมือ)

- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยอุปกรณ์ IoT

- ติดตั้งง่าย

- ไร้สัมผัส

- ควบคุมผ่านมือถือ

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรขยายสัญญาณ

- เพื่อศึกษาการตอบสนองของเซ็นเซอร์อินฟราเรด

- เพื่อศึกษาการนำวงจรต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

- เพื่อศึกษาการติดต่อของอุปกรณ์ IoT กับเครือข่าย

- ลดต้นทุนในการจัดหาซื้ออุปกรณ์สำเร็จรูป

หลักการทำงานของโครงงาน

รูปการณ์ทำงานเบื้องต้น โดยรวม

หลักการทำงานเบื้องต้นของวงจรเป็นดังนี้ เมื่อเซ็นเซอร์ตอบสนองต่อการสัมผัสหรือกดปุ่มหรือ Wi-Fi จะยิงสัญญาณไปที่บอร์ด ESP เพื่อสั่งให้ Servo ทำงานเปิดปิดประตูโดยการเปิดปิดประตูจะมีวงจร amplifier ลำโพงขยายเสียงว่า ประตูเปิดปิด เป็นเสียงเพลงออกมา

รูปการณ์ทำงานผ่าน เครือข่าย

บทที่ 2

การออกแบบโครงงาน

การออกแบบโครงงาน

หัวข้อนี้เป็นการอธิบายการออกแบบโครงงานที่ประกอบไปด้วย ภาพรวมของโครงงาน การเชื่อมต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ จำนวน 3 module

โมดูล IR Infrared photoelectric Sensor Module ของ ESP8266 เป็นโมดูลเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะทางที่ใช้งานโดยใช้แสง Infrared ในการส่งสัญญาณไปยังเซ็นเซอร์และรับสัญญาณที่ส่งกลับมา เพื่อวัดระยะทางที่อยู่ห่างกันระหว่างโมดูลกับวัตถุหรือผู้ใช้งาน

โมดูล Speakerของ ESP8266 ที่ใช้ได้มาจากการประยุกต์ module ของ ไมค์และลำโพง โดยเปลี่ยนขาบวกไมค์ไปต่อกับ ขา RX ของ ESP8266 แทน โดยในส่วนของวงจรประกอบไปด้วย op-amp ที่ทำหน้าที่ amplify เสียงให้ชัดขึ้นและสามารถปรับลด-เพิ่มเสียงได้ตามต้องการ

โมดูล Servo เพื่อหมุนกลอนประตู โดยที่เราออกแบบ ได้ออกแบบให้ใช้สำหรับ Deadbolt เท่านั้น นั้นคือการที่เราสามารถนำ module นี้ไปครอบตัว lock เพื่อใช้งานได้ทันที

รวมวงจรโดยรวม

บทที่ 3

ผลการทดลอง และการสรุปผลโครงงาน

ผลการทดลอง

วีดีโอสาธิตการใช้งานแบบปุ่ม

วีดีโอสาธิตการใช้งานแบบ IR sensor

วีดีโอสาธิตการใช้งานแบบเครือข่าย Google Home ,Home app

สรุปผลการทดลอง

จากการทำโครงงานพบว่าวงจรที่เรานำมาใช้ในการทำระบบเปิดปิดประตูอัตโนมัติประกอบไปด้วย 3ส่วนนั่นคือ Sensor Amplifier Speaker ทำให้เราได้รู้ถึงวิธีการนำมาประยุกต์ใช้ทั้งสามโมดูลด้วยกัน ในช่วงแรกของการทดลองใช้งาน โมดูลเสียงมีอาการเสียงจี่ จากการต่อตรงผ่านทรานซิสเตอร์ ทำให้ต้องเปลี่ยนมาใช้วงจรขยายสัญญาณของ op-amp แทน และ ระบบเซ็นเซอร์ซึ่งตอบสนองไวผิดปกติ จึงต้องเพิ่มตัวต้านทานแบบปรับได้เข้าไป จึงตอบสนองดีขึ้น

โปสเตอร์

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการทำโครงงาน

| วัน/เดือน/ปี | รายการ | จำนวน (ชิ้น) | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 ก.พ. 66 | NodeMCU V3 (ESP8266) | 1 | 91.00 |  |
| 05 ก.พ. 66 | MG995 Servo V | 1 | 118.00 |  |
| 05 ก.พ. 66 | สาย Micro USB | 1 | 13.00 |  |
| 28 ก.พ. 66 | สายไฟ 5/0.8 10 CM 50 เส้น | 1 ชุด | 28.00 |  |
| 18 เม.ย. 66 | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์+บอร์ดไข่ปลา | 1 ชุด+2บอร์ด | 216.00 |  |
| 22 เม.ย. 66 | 3D Print | 2 | 0 |  |
| 22 เม.ย. 66 | ลังกระดาษ | 7 | 0 |  |
| 22 เม.ย. 66 | กลอนประตู | 1 | 197.00 |  |
| 22 เม.ย. 66 | ไม้แผ่น | 2 | 50.00 |  |
| 22 เม.ย. 66 | แท่งกาวร้อน | 10 | 90 |  |
| 22 เม.ย. 66 | เหล็กฉาก | 4 | 109.00 |  |
| 22 เม.ย. 66 | สกรูชุด | 1 | 20.00 |  |
| รวม |  |  | 932 |  |